ФИЗИКА 8 класс

ТЕОРИЯ – КОНСПЕКТ

Электрическое сопротивление проводников. Единицы сопротивления. Закон Ома.

Сила тока в цепи зависит не только от напряжения, но и от свойств проводников, включённых в цепь. Зависимость силы тока от свойств проводника объясняется тем, что разные проводники обладают различным электрическим сопротивлением.

Электрическое сопротивление – это физическая величина. Обозначается буквой R. За единицу сопротивления принимают 1 Ом – сопротивление такого проводника, в котором при напряжении 1 В сила тока равна 1 А.

1 Ом = 1В/1А

Применяют также другие единицы сопротивления: миллиом (мОм), килоом (кОм), мегаом (Мом).

1 мОм = 0,001 Ом

1 кОм = 1000 Ом

1 МОм = 1 000 000 Ом

Причиной сопротивления является взаимодействие движущихся электронов с ионами кристаллической решеткой. Разные проводники обладают различным сопротивлением из-за различия в строении их кристаллической решетки, из-за разной длины и площади поперечного сечения.

Закон Ома:

Сила тока в участке цепи прямо пропорциональна напряжению на концах этого участка и обратно пропорциональна его сопротивлению.

I= UR

где I – сила тока в участке цепи, U – напряжение этого участка, R – сопротивление участка.

Сопротивление R – величина постоянная для данного проводника и не зависит ни от напряжения, ни от силы тока. Если напряжение на данном проводнике увеличится в несколько раз, то во столько же раз увеличится сила тока в нем, а отношение напряжения к силе тока не изменится.

Сопротивление прямо пропорционально длине проводника, обратно пропорционально площади его поперечного сечения и зависит от вещества проводника.

Удельное сопротивление – это физическая величина, которая определяет сопротивление проводника из данного вещества длиной 1 м, площадью поперечного сечения 1 м2.

Сопротивление проводника

R= ρ·lS

где ρ – удельное сопротивление проводника, l – длина проводника, S – площадь поперечного сечения.

Удельное сопротивление:

ρ= R ·Sl

Единицы удельного сопротивления:

1 Ом · м   или (1 Ом · мм2) / м

Удельное сопротивление изменяется с изменением температуры.

Пример:

- у металлов с повышением температуры удельное сопротивление увеличивается

Из всех металлов наименьшим удельным сопротивлением обладают медь и серебро – они лучшие проводники электричества.

Большим удельным сопротивлением обладают фарфор и эбонит, их используют в качестве изоляторов.

Для регулирования силы тока в цепи используют специальный прибор – реостат.